1_Chua’s Circuit

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-05900-6 (1.1)

https://nonlinear.eecs.berkeley.edu/chaos/chaos.html#_Working_With_Chaos_Simulation

L∙diLdt=v2-RL∙iL

C2∙dv2dt=-iL-v2-v1R

C1∙dv1dt=-iNL+v2-v1R

-iNLv1=-∞<v1<-Ve→Gb∙v1+Ve-Ga∙Ve-Ve<v1<+Ve→Ga∙v1                              +Ve<v1<+∞→Gb∙v1-Ve+Ga∙Ve

-iNLv1=-∞<v1<-Ve→Gb-Ga-Gb∙Vev1-Ve<v1<+Ve→Ga                                +Ve<v1<+∞→Gb+Ga-Gb∙Vev1

-diNLdv1=-∞<v1<-Ve→Gb-Ve<v1<+Ve→Ga+Ve<v1<+∞→Gb

τL∙vRL=v2-vRL

τ2∙v2=+v1-v2-RRL∙vRL

τ1∙v1=-v1+v2+R∙g∙v1

gv1=v1>Ve→Gb+Ga-Gb∙Vev1v1<Ve→Ga

|  | parameter SI.Resistance R=1.9e3 "Resistor"; parameter SI.Inductance L=18e-3 "Inductor"; parameter SI.Resistance RL=14 "Resistance of Inductor"; parameter SI.Capacitance C1=10.e-9 "Capacitor 1"; parameter SI.Capacitance C2=100e-9 "Capacitor 2"; //parameter of Chua's diode parameter Real k0=15000.0 "No-load amplification "; parameter SI.Voltage Vs=9 "Supply voltage of opAmps"; parameter SI.Resistance R12=220 "R1 and R2"; parameter SI.Resistance R3=2200 "R3"; parameter SI.Resistance R45=22e3 "R4 and R5"; parameter SI.Resistance R6=3300 "R6"; |
| --- | --- |

Chua’s Circuit: Inductor Replacement

R7=100 Ω

R8=1 kΩ

R9=1 kΩ

R10=1,8 kΩ

C9=100 nF

R7∙i+R8∙i+iOA4=0

R9∙i+iOA4+vc9=0

i+iOA4+iOA3=iC9

iC9=C9∙dvC9dt

v=R10∙iC9

i+iOA4=-R7R8∙i

vc9=R7∙R9R8∙i

iC9=C9∙R7∙R9R8∙didt

v=C9∙R7∙R9∙R10R8∙didt

L=C9∙R7∙R9∙R10R8=18 mH

2_Chaotic Diode Circuit

https://www.researchgate.net/publication/309351711_A_simple_chaotic_circuit_with_a_light-emitting_diode

C∙dv1dt=-v2R

C∙dv2dt=-v3R

C∙dv3dt=-v1R-v3Rb-v4R

v4Ra=-Ids∙ev2nVt-1

τ=R∙C

τ∙dv1dt=-v2

τ∙dv2dt=-v3

τ∙dv3dt=-v1-RRb∙v3+Ra∙Ids∙ev2nVt-1

a=Ra∙IdsnVt

b=RRb

τ∙x1=-x2

τ∙x2=-x3

τ∙x3=-x1+a∙ex2-1-b∙x3

|  | parameter SI.Current Ids=1e-9 "Diode: saturation current"; parameter SI.Voltage nVt=2*26e-3 " n*voltage equ. of temperature"; //time constant and dimensionless parameters parameter SI.Time Tau=0.1e-3 "Time constant"; parameter Real a=1/5200 "Parameter a = Ra*Ids/nVt"; parameter Real b=1.5 "Parameter b = R/Rb"; //configuration of the opAmps parameter SI.Capacitance C=10e-9 "Capacitance of {c1, c2, c3}"; parameter SI.Resistance R=Tau/C "Resistance of {r1,r2,r3,r4}"; parameter SI.Resistance Ra=a*nVt/Ids "Resistance of ra"; parameter SI.Resistance Rb=R/b "Resistance of rb"; |
| --- | --- |

3_Chaotic Oscillator

https://www.researchgate.net/publication/230925506_A_simple_chaotic_oscillator_for_educational_purposes

https://www.researchgate.net/publication/259216097_NUMERICAL_TREATMENT_OF_EDUCATIONAL_CHAOS_OSCILLATOR

iL=C∙dvCdt

L∙diLdt=k-1-RLR∙R∙iL-vC-vC*

k=1+R2R1

C*∙dvC*dt=I0+iL-IDS∙evC*nVt-1

I0≈VbR0

τ=L∙C

Z=LC

a=k-1-RLR∙RZ

b=Z∙I0nVt

c=Z∙IDSnVt

e=C*C

τ∙vCnVt=Z∙iLnVt

τ∙Z∙iLnVt=k-1-RLR∙RZ∙Z∙iLnVt-vCnVt-vC*nVt

τ∙e∙vC*nVt=Z∙I0nVt+Z∙iLnVt-Z∙IDSnVt∙evC*nVt-1

|  | //time constant and dimensionless parameters parameter SI.Current I0=Vb/R0 "Estimated supply current"; parameter SI.Time Tau=sqrt(L*C) "Time constant"; parameter SI.Impedance Z=sqrt(L/C) "Characteristic impedance (rho)"; parameter Real k=Z/R*a + 1 + RL/R "Amplification"; parameter Real a=0.95; parameter Real b=Z*I0/nVt; parameter Real c=Z*Ids/nVt; parameter Real e=Cs/C "epsilon"; //components parameter SI.Resistance R =1.0e3 "Resistor r"; parameter SI.Resistance R1=10.e3 "Resistor r1"; parameter SI.Resistance R2=R1*(k - 1) "Resistor r2 (tunable)"; parameter SI.Resistance R0=20.e3 "Resistor r0"; parameter SI.Voltage Vb=20 "Supply voltage"; parameter SI.Inductance L=100e-3 "Inductor"; parameter SI.Resistance RL=50 "Resistance of Inductor"; parameter SI.Capacitance C =100e-9 "Capacitor c"; parameter SI.Capacitance Cs=15.e-9 "Capacitor c*"; //diode parameter SI.Current Ids=1e-9 "Diode: saturation current"; parameter SI.Voltage nVt=2*26e-3 "Diode: n * voltage equivalent of temperature"; |
| --- | --- |

4_Colpitts Oscillator

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-05900-6 (1.3)

https://ieeexplore.ieee.org/document/331536

C1∙dv1dt=iL-β∙iB

C2∙dv2dt=-Vs-+v2R2-iL-iB

L∙diLdt=Vs+-v1+v2-RL∙iL

iB=v2=vBE≤Vth→0v2=vBE>Vth→v2-VthRon

|  | parameter SI.Resistance RL=35. "Resistance of L"; parameter SI.Inductance L=98.5e-6 "Inductor"; parameter SI.Resistance R2=1000 "Resistor 2"; parameter SI.Capacitance C1=54.e-9 "Capacitor 1"; parameter SI.Capacitance C2=54.e-9 "Capacitor 2"; parameter SI.Voltage Vs=5 "Source Voltage”; parameter SI.Voltage Vth=0.75 “Transistor threshold voltage”; parameter SI.Resistance Ron=100 “Small-signal on-resistance of base-emitter junction”; parameter Real beta=200 “Transistor forward current gain”; |
| --- | --- |

5_Shinriki Oscillator

https://pawn.physik.uni-wuerzburg.de/~slueck/PhyAmSa09/Home_files/Examensarbeit_Lueck.pdf

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1456241

iz=vz<Vbt0vz≥Vbtsignvz∙a∙vz-Vbt+b∙vz-Vbt3+c∙vz-Vbt5

C1∙dv1dt=-iNIC-v1R1-iz

C2∙dv2dt=iz-iL

v2=L∙diLdt+RL∙iL

gNIC=diNICdvNIC=vNIC>VLimG+vNIC≤VLimG-

| Characteristic of negative impedance converter | Characteristic of Zener diode pair |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | parameter SI.Inductance L=320e-3 "Inductor"; parameter SI.Resistance RL=100. "Resistor of L"; parameter SI.Resistance R1=60e3 "Resistor 1"; parameter SI.Resistance R2=20e3 "Resistor 2"; parameter SI.Capacitance C1=10.e-9 "Capacitor 1"; parameter SI.Capacitance C2=100e-9 "Capacitor 2"; a=1,0862 mAV b=-0,1615 mAV3 c=0,3021 mAV5 VLim=8,870565 V G+=0,212766 mS G-=-0,147018 mS |